附件五：2026毕业典礼和毕业晚会相关服务内容

- 现场音响系统、灯光系统、视频系统、舞台系统、特效系统，人员运输与执行、舞美与视觉设计、影像记录等服务。

- 舞台系统：主舞台搭建、背景板设计制作、T台/台阶搭建、主席台布置、地毯铺设、舞台加固与防滑处理；灯光系统：面光、追光、侧光、染色灯、特效灯、控光台及配套线材，满足典礼正式、晚会演出双重专业灯光效果；音响系统：主扩声音箱、返送音箱、无线手持/领夹话筒、调音台、音频处理器、功放、线材及备用设备，确保全场声音清晰、稳定、无杂音；视频系统：LED大屏/投影、高清摄像机（多机位）、切换台、视频播放设备、现场监看系统；舞美与视觉设计：整体视觉方案、舞台造型设计、主题背景设计、LOGO呈现、氛围灯光造型、晚会节目视觉配合；特效系统：干冰/烟雾机、泡泡机、礼花/彩带机（合规安全款）、舞台特效配合；人员运输与执行：专业搭建团队、灯光音响技术人员、视频导播人员、现场执行督导、彩排及正式活动全程在岗；影像记录：两场活动全程高清视频录制、多机位素材采集、官方照片全程拍摄、活动快剪成片（典礼+晚会各1条，1.5分钟）、原素材归档交付。

①服务使用2次（毕业典礼一次，毕业晚会一次）：活动前3日应完成所有施工、搭建并进行彩排，彩排前成交服务商应按正式典礼要求完成场地搭建并交付，学校将组织验收；单项验收不合格的当日整改，不影响正常彩排和活动，如因无法整改验收不合格，单项费用需进行重新核算；

②项目务必确保各类设施安全、稳定；

③活动过程中做好相应的应急预案，确保活动成功举办；

④活动结束当天做好撤场和现场清理工作（场地位于学院体育馆3楼无电梯）。

- 具体要求：

| 序号 | 项目 | 类别 | 明细 | 规格 | 数量 | 单位 | 使用天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内舞美氛围布置 | 舞台 | 舞台搭建 | 标准雷亚架舞台/安全牢固/80cm高/根据产场地面积控制在130平方左右/每平方承重超过500KG/常规颜色拉绒地毯铺设/配套舞台踏步供人员上下舞台；根据主办方舞台节目需求，做好主背景屏幕设计、场景布置（含45人合唱台阶等）。 | 130 | ㎡ | 3天 |
| 2 |  |  | 结构背架 | 雷亚架/TRESS架组合搭建/7x14/7x6x2/包含配重 | 1 | 项 | 3天 |
| 3 |  |  | 舞台斜口平台设计及搭建 | 根据典礼、晚会设计与主题背景契合的舞台斜口平台设计及搭建 | 2 | 套 | 3天 |
| 4 |  |  | 舞台横幅 | 悬挂在场馆区域（每条横幅尺寸1.2米*6米） | 20 | 条 | 3天 |
| 5 |  | 大屏设备 | 舞台大屏 | 高清P2LED大屏（包含Watchout控制主机 、Watch融合 、无缝切换器、 信号延长器、信号分配放大器、视频线材等配套）；毕业典礼结束后进行拆改换装为晚会舞美效果 | 100 | ㎡ | 3天 |
| 6 |  |  | 台口屏 | 高清P2LED大屏（ 包含Watchout控制主机 、Watch融合 、无缝切换器、 信号延长器、信号分配放大器、视频线材等配套） | 25 | ㎡ | 3天 |
| 7 |  |  | 视频控制系统 | 专业舞台视频控制服务器，要求屏控使⽤稳定、专业 | 1 | 项 | 3天 |
| 8 |  | 音响设备 | 线阵音响 | 8+4线阵音响、全频、高中低音,JBL或同级别 | 1 | 项 | 3天 |
| 9 |  |  | 舞台返听 | 单15⼨专业舞台返听⾳箱JBL或同级别 | 4 | 只 | 3天 |
| 10 |  |  | 无线麦克风 | 采⽤超⼼型的收⾳模式，降噪好、灵敏度⾼，⾼频通透明亮、低频饱满，shuer或同级别手持麦克风 | 8 | 只 | 3天 |
| 11 |  |  | 头戴麦克风 | 高端专业头戴式话筒，舒尔或同级别 | 8 | 只 | 3天 |
| 12 |  |  | 会议鹅颈话筒 | 演讲台专用鹅颈话筒 | 2 | 只 | 3天 |
| 13 |  |  | 数字调音台 | 16路以上专业级数字调音台，可设置存储场景 | 2 | 只 | 3天 |
| 14 |  | 灯光设备 | 电脑染色光束探照灯 | 专业大型演出设备/GTD、升龙或同级别 | 40 | 套 | 3天 |
| 15 |  |  | LED PAR灯 | 专业大型演出设备/GTD、升龙或同级别 | 60 | 套 | 3天 |
| 16 |  |  | 追光灯 | 600WLED光源，高功率射灯，全场黑暗时突出演员，对演员进行补光 | 1 | 套 | 3天 |
| 17 |  |  | 切割面光明道 | COB4眼，切割580，功率480W | 4 | 台 | 3天 |
| 18 |  |  | COB面光灯 | 专业大型演出设备/GTD、升龙或同级别 | 20 | 套 | 3天 |
| 19 |  | 效果设备 | 烟机 | 常规，舞台薄雾效果营造 | 1 | 项 | 3天 |
| 20 |  |  | 彩花机 | 金色礼花覆盖整个舞台区 | 2 | 只 | 3天 |
| 21 | 摄影摄像视频部分 | 录播转播设备 | 全程摄像 | 游机位、固定机位及10m摇臂摄像，共计3个机位，涵盖毕业典礼和毕业晚会的大屏转播，需配备导播台；成品视频录播存档，分辨率需达到1080P以上，包括片头、现场画面、后期剪辑、字幕等。如提交的视频未能达到学校要求，成交服务商应及时修改直至符合要求。 | 1 | 项 | 1天 |
| 22 |  | 云相册直播 | 云摄影+实传设备2套+摄影师2⼈ | 含毕业典礼、户外市集、毕业晚会、毕业氛围打卡点等区域 | 1 | 天 | 1天 |
| 23 |  | 后期制作 | 现场快剪（含设备+摄像师） | 毕业典礼（含各项议程）1条、毕业晚会&市集1条，每条各1.5min，分辨率达到1080P | 2 | 条 | 1天 |
| 24 | 现场布置 | 工作人员/设备 | 舞台总监 | 现场总控 | 1 | 人 | 3天 |
| 25 |  |  | 音控部 | 音控师2名；音控助理1名 | 3 | 人 | 3天 |
| 26 |  |  | 大屏部 | VJ控制师1名；助理1名 | 2 | 人 | 3天 |
| 27 |  |  | 灯光部 | 灯光编程师1名，灯光助理1名 | 2 | 人 | 3天 |
| 28 |  |  | 舞台通讯系统 | 满足12人左右舞台工作人员实时通讯 | 1 | 项 | 3天 |
| 29 |  | 桌椅 | 折叠桌 | 1.2*0.8米/配红色桌布,毕业典礼用（含现场摆放、维护、撤场） | 35 | 张 | 3天 |
| 30 |  |  | 嘉宾椅 | 配凳套/红色椅背花,毕业典礼用（含现场摆放、维护、撤场） | 35 | 张 | 3天 |
| 31 |  |  | 小方凳 | 折叠椅/含来回运输/排列人工 | 2000 | 张 | 3天 |